| B a u h o f b e r i c h t |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dipl.-Päd.VL. Gerhard Gruber |  |  |
| Name: | Fach: |  |
| Datum: |  |  |
| Klasse: | Seite: |  |

MAUERN mit NF–Steinen„ Mauerende“

Um einen standfesten Mauerwerkskörper errichten zu können, müssen

bestimmte Regeln eingehalten werden.

- den Verband einhalten

- lot- und fluchtrecht mauern

- möglichst ganze Steine (Ziegel) verwenden

- fachgerecht aufmörteln

- die Steine fachgerecht in das frische (weiche) Mörtelbett versetzen

- bei jeder Schare mit den Ecksteinen beginnen

- die Festigkeit der Steine und des Ausgehärteten Mörtels

MAUERSTÄRKEN:

Durch die Ziegelkopfbreite von 12 cm können mit NF-Steinen Mauerwerke

mit Stärken von

| 12 cm = | Halbsteinmauer |
| --- | --- |
| 25 cm = | Einsteinmauer |
| 38 cm = | Eineinhalbsteinmauer |
| 51 cm = | Zweisteinmauer |

usw.  hergestellt werden.

FUGEN:

Lagerfuge:		Die waagrechte Fuge zwischen den Scharen mit 1,2  -  1,5 cm.

Stoßfuge:		Die senkrechte Fuge zwischen den Steinen einer Schare mit  1 cm.

Wichtig:

- bei jedem Mauerwerk müssen die Planmaße eingehalten werden

- das Mauerwerk muss lot- und fluchtrecht gemauert werden

- die Verarbeitungsvorschriften richten sich je nach Material und Herstellerfirma - einhalten!

- Abweichungen dürfen lt. ÖNORM wie folgt sein:

lotrecht:  bei Mauerhöhen von 1,00 bis 3,00 m max. 8mm

fluchtrecht:  mit einer 4m langen Latte gemessen

max. 20mm

bei Sichtmauern auf 4m - max. 8mm

GRUNDRISS