| B a u h o f b e r i c h t |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dipl.-Päd.VL Gerhard Gruber |  |  |
| Name: | Fach: |  |
| Datum: |  |  |
| Klasse: | Seite: |  |

Mauern mit NF - Steinen

Um einen standfesten Mauerwerkskörper errichten zu können, müssen

bestimmte Regeln eingehalten werden.

 den Verband einhalten

 lot- und fluchtrecht mauern

 möglichst ganze Steine (Ziegel) verwenden

 fachgerecht aufmörteln

 die Steine fachgerecht in das frische (weiche) Mörtelbett versetzen

 bei jeder Schare mit den Ecksteinen beginnen

 die Festigkeit der Steine und des Ausgehärteten Mörtels

MAUERSTÄRKEN:

Durch die Ziegelkopfbreite von 12 cm können mit NF-Steinen Mauerwerke

mit Stärken von

 12 cm  =  Halbsteinmauer

 25 cm  =  Einsteinmauer

 38 cm  =  Eineinhalbsteinmauer

 51 cm  =  Zweisteinmauer

usw.  hergestellt werden.

FUGEN:

Lagerfuge: 	Die waagrechte Fuge zwischen den Scharen

mit 1,2  -  1,5 cm.

Stoßfuge: 	Die senkrechte Fuge zwischen den Steinen einer

Schare mit  1 cm.

Keilfuge: 		Eine Fuge bei Bögen, Gewölben oder anderen runden

Mauerwerken.