WERKSTÜCK:

# STUCKDECKE

Zeitplanung:

ca. 12 - 24 Unterrichtseinheiten

Foto:

LERNZIELE:

- Gips anrühren können

- Gipsstäbe ziehen können

- Stäbe schneiden und zusammensetzen können

MATERIALLISTE:

ca. 25 kg Stuck- oder Alabastergips pro Werkstück

BESONDERS ZU BEACHTEN:

- unbedingt 1:1 Plan zeichnen

- eher kurze Stäbe ziehen

- Montage am besten mittels PU-Kleber oder Silikon

ARBEITSSCHRITTE UND WERKZEUGE:

| 1. | Plan zeichnen |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Blechschablone fertigen | Blechschere, Feilen |
| 3. | Schablone auf Zirkel oder Parallelbrett montieren |  |
| 4. | Unterlage mit Trennmittel bestreichen | Vaseline |
| 5. | kurze Stäbe ziehen, trocknen lassen |  |
| 6. | laut Plan zuschneiden und zusammensetzen |  |
| 7. | Wand- oder Deckenmontage |  |

BENOTUNGSKRITERIEN:

Entwurf (Form der Arbeit)	20 P

Form der Schablone	20 P

Oberfläche der Gipsstäbe	20 P

Ausführung der Gehrungen	20 P

## Montage	20 P

100 P

VORSCHLAG:

sehr gut	81 bis 100 P

gut	61 bis 80 P

befriedigend	41 bis 60 P

genügend	21 bis 40 P

nicht genügend	0 bis 20 P

ZEICHNUNGEN:

äußere Formen:

Blechschablone:

Ziehen von geraden Stäben:

Ziehen von Rundungen:

Montage an Gipskartonplatte: